## ZAKRES

## PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKO-BUDOWLANYCH

Konserwacja i restauracja fasad transeptu zachodniego prace ratunkowe etap I  ściana południowa transeptu zach.  sterczyna ,przypora południowa transeptu zach. dekoracje rzeźbiarskie ,przy Kaplicy Grobowej Rodziny Karola Wilhelma Scheiblerana Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Łodzi

Rzeźby i detal kamieniarski:

1.Wstępne wzmocnienie kamienia. 2.Oczyszczenie kamienia z nawarstwień. 3.Dezynfekcja miejsc zakażonych mikrobiologicznie 4.Wykucie luźnych fragmentów zaprawy cementowej ze spoin 5.Usunięcie z powierzchni kamienia przebarwień mikrobiologicznych. 6.Likwidacja plam powstałych na skutek korozji żelaza . 7.Odsalanie partii silnie zasolonych. 8.Wypełnienie szczelin i spękań w kamieniu. 9.Uzupełnienie ubytków w kamieniu. 10.Rekonstrukcja niektórych detali w naturalnym kamieniu. 11.Wykonanie spoinowania 12.Powtórna dezynfekcja.13.Hydrofobizacja kamienia. 14. Scalenie uzupełnień.

Mury z cegły klinkierowej:

1.Miejscowe wzmocnienie powierzchni cegieł. 2.Połączenie (zakotwienie, zszycie) elementów strukturalnie popękanych. 3.Zabezpieczenie antykorozyjne łączników stalowych w miejscu ich występowania. 4.Wypełnienie mikroszczelin w elementach ceglanych. 5. Dezynfekcja powierzchni ceglanych.  6. Usunięcie nawarstwień i zabrudzeń z elementów ceglanych.  7. Usunięcie szkodliwych spoin . 8. Odsalanie elementów ceglanych. 9. Usunięcie wtórnych uzupełnień. 10.Uzupełnienie ubytków.11.Spoinowanie w obrębie murów ceglanych.12. Trwała dezynfekcja murów.